Załącznik nr 2

Przedmiar robót

na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Witosa 6 w Ciechanowie

| 1. DEMONTAŻ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ i ROBOTY MURARSKIE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wycena własna-020 Wyłączenie odpływu gazu do budynku - zamknięcie zaworu na zewnątrz budynku |  |  |  |  | 1,000 szt |  |
| 1. |  | 1 | 1,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,000 |
| 2 | KNR 2-15 0633-01-180 Przygotowanie instalacji gazowych - przedmuchanie rurociągów sprężonym powietrzem |  |  |  |  | 6,000 pkt pob. |  |
| 1. |  | 6 | 6,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6,000 |
| 3 | KNR 4-02 0308-03-040 Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm |  |  |  |  | 77,000 m |  |
| 1. |  | 77.0 | 77,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 77,000 |
| 4 | KNR 4-02 0308-02-040 Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm |  |  |  |  | 45,000 m |  |
| 1. |  | 45.0 | 45,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 45,000 |
| 5 | KNR 4-02 0308-01-040 Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm |  |  |  |  | 450,000 m |  |
| 1. |  | 450.0 | 450,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 450,000 |
| 6 | KNR 4-02 0309-02-090 Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm |  |  |  |  | 29,000 kpl |  |
| 1. |  | 29 | 29,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 29,000 |
| 7 | KNR 4-01W 0206-02-020 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm |  |  |  |  | 14,000 szt |  |
| 1. |  | 14 | 14,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 14,000 |
| 8 | KNR 4-01W 0308-04-020 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 |  |  |  |  | 58,000 szt |  |
| 1. |  | 58 | 58,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 58,000 |
| 9 | KNNR 8 0314-030-020 Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem |  |  |  |  | 29,000 szt |  |
| 10 | KNNR 8 0314-040-020 Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego |  |  |  |  | 29,000 szt |  |
| 11 | KNR 4-01W 0706-01-020 Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach |  |  |  |  | 65,000 szt |  |
| 1. |  | 65 | 65,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 65,000 |
| 12 | KNR 4-01 0108-09-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km |  |  |  |  | 2,000 m3 |  |
| 1. |  | 2 | 2,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,000 |
| 13 | KNR 4-04 1101-02-060 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km |  |  |  |  | 2,000 m3 |  |
| 1. |  | 2 | 2,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,000 |
| 2. MONTAŻ INSTALACJI GAZOWEJ - PIONY I POZIOMY |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 4-01 0333-11-020 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |  | 58,000 szt |  |
| 1. |  | 58 | 58,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 58,000 |
| 15 | KNR 4-03 1004-12-666 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 40 mm |  |  |  |  | 15,000 otw. |  |
| 1. |  | 15 | 15,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 15,000 |
| 16 | KNR 4-03W 1002-01 analogi-666 Wykonanie otworów w szafkach, meblach, glazurze, innych |  |  |  |  | 25,000 otw. |  |
| 1. |  | 25 | 25,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 25,000 |
| 17 | KNR 2-15W 0303-07-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 65 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych |  |  |  |  | 13,000 m |  |
| 1. |  | 13.0 | 13,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 13,000 |
| 18 | KNR 2-15 0303-03-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych |  |  |  |  | 20,000 m |  |
| 1. |  | 20.0 | 20,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 20,000 |
| 19 | KNR 2-15W 0303-05-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych |  |  |  |  | 45,000 m |  |
| 1. |  | 45.0 | 45,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 45,000 |
| 20 | KNR 2-15W 0303-04-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych |  |  |  |  | 9,000 m |  |
| 1. |  | 9.0 | 9,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 9,000 |
| 21 | KNR 2-15W 0303-03-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych |  |  |  |  | 38,000 m |  |
| 1. |  | 38.0 | 38,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 38,000 |
| 22 | KNR 2-15W 0313-05-020 Zawory kulowe o śr. 40 mm o połączeniach spawanych (piony w piwnicach) |  |  |  |  | 3,000 szt |  |
| 23 | KNR 7-09W 2114-05-020 Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 88.9 mm. Grubość ścianki do 4.0 mm kolano hamburskie DN65mm |  |  |  |  | 5,000 szt |  |
| 1. |  | 5 | 5,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5,000 |
| 24 | KNR 7-09W 2102-05-040 Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 88.9 mm. Grubość ścianki do 4.0 mm trójnik hamburski DN65/40mm |  |  |  |  | 1,000 m |  |
| 1. |  | 1 | 1,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,000 |
| 25 | KNR 7-09W 2114-01-020 Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm kolano hamburskie DN50mm |  |  |  |  | 1,000 szt |  |
| 1. |  | 1 | 1,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,000 |
| 26 | KNR 7-09W 2114-01-020 Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm kolano do spawania DN40mm |  |  |  |  | 8,000 szt |  |
| 1. |  | 8 | 8,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 8,000 |
| 27 | KNR 7-09W 2114-01-020 Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm redukcja do spawania |  |  |  |  | 9,000 szt |  |
| 1. |  | 9 | 9,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 9,000 |
| 28 | KNR 7-09W 2114-01-020 Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm trójnik do spawania DN50/40mm |  |  |  |  | 1,000 szt |  |
| 1. |  | 1 | 1,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,000 |
| 29 | KNR 7-09 2114-01-020 Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm trójnik redukcyjny DN32/25mm |  |  |  |  | 18,000 szt |  |
| 1. |  | 18 | 18,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 18,000 |
| 30 | KNR 2-15U 0201-06-040 Rurociągi gazowe miedziane o średnicach zewnętrznych 28 mm,grubości ścianek rur 1,5 mm,na ścianach w budynkach mieszkalnych (montaż przez zaciskanie) |  |  |  |  | 350,000 m |  |
| 31 | KNR 2-15U 0201-05-040 Rurociągi gazowe miedziane o średnicach zewnętrznych 22 mm,grubości ścianek rur 1,0 mm,na ścianach w budynkach mieszkalnych (montaż przez zaciskanie) |  |  |  |  | 44,000 m |  |
| 32 | KNR 2-15U 0201-03-040 Rurociągi gazowe miedziane o średnicach zewnętrznych 15 mm,grubości ścianek rur 1,0 mm,na ścianach w budynkach mieszkalnych (montaż przez zaciskanie) |  |  |  |  | 58,000 m |  |
| 33 | KNR 2-15U 0409-05-020 Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o średnicach zewnętrznych 28 mm |  |  |  |  | 145,000 szt |  |
| 34 | KNR 2-15U 0409-04-020 Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o średnicach zewnętrznych 22 mm |  |  |  |  | 87,000 szt |  |
| 35 | KNR 2-15U 0409-02-020 Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o średnicach zewnętrznych 15 mm |  |  |  |  | 87,000 szt |  |
| 36 | KNR 2-15W 0308-02-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach |  |  |  |  | 29,000 kpl |  |
| 1. |  | 29 | 29,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 29,000 |
| 37 | KNR 2-15W 0312-03-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych |  |  |  |  | 29,000 szt |  |
| 1. |  | 29 | 29,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 29,000 |
| 38 | KNR 2-15W 0312-02-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych |  |  |  |  | 29,000 szt |  |
| 1. |  | 29 | 29,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 29,000 |
| 39 | KNR 2-15W 0312-01-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych |  |  |  |  | 29,000 szt |  |
| 1. |  | 29 | 29,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 29,000 |
| 40 | KNR 2-15U 0203-05-020 Podejście do grzejnika gazowego wody przepływowej,wieloczerpalnego o mocy ponad 10 do 18 kW,o średnicy zewnętrznej rurymiedzianej 22 mm |  |  |  |  | 29,000 szt |  |
| 41 | KNR 2-15U 0203-01-020 Podejście do kuchni gazowej o średnicy zewnętrznej rury miedzianej 15 mm |  |  |  |  | 29,000 szt |  |
| 42 | KNR 2-15W 0314-06-020 Ponowny montaż kuchni gazowej o połączeniu złączem elastycznym w oplocie po przebudowie instalacji - kuchnia istniejąca , przyjąć 0,25 r-g |  |  |  |  | 29,000 szt |  |
| 43 | KNR 2-15W 0142-01-090 Szafki hydrantowe naścienne - szafki gazowe dla trzech gazomierzy z monozłączami gazowymi |  |  |  |  | 8,000 kpl |  |
| 44 | KNR 2-15W 0142-01-090 Szafki hydrantowe naścienne - szafki gazowe dla dwóch gazomierzy z monozłączami gazowymi |  |  |  |  | 1,000 kpl |  |
| 45 | KNR 2-15W 0142-01-090 Szafki hydrantowe naścienne - szafki gazowe dla jednego gazomierza z monozłączami gazowymi |  |  |  |  | 3,000 kpl |  |
| 46 | KNR 7-12W 0101-05-050 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) |  |  |  |  | 5,000 m2 |  |
| 1. |  | 5 | 5,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5,000 |
| 47 | KNR 7-12W 0208-05-050 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm |  |  |  |  | 5,000 m2 |  |
| 1. |  | 5 | 5,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5,000 |
| 48 | KNR 7-12W 0210-04-050 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm |  |  |  |  | 3,000 m2 |  |
| 1. |  | 3 | 3,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3,000 |
| 49 | KNR 4-01 0206-02-020 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm |  |  |  |  | 72,000 szt |  |
| 1. |  | 72 | 72,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 72,000 |
| 50 | KNR 2-15W 0307-03-133 Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm |  |  |  |  | 1,000 100 m |  |
| 1. |  | 1.0 | 1,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,000 |
| 51 | KNR 2-15W 0307-01-103 Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych |  |  |  |  | 29,000 lokal |  |
| 1. |  | 29 | 29,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 29,000 |