Załącznik nr 1/1

............................................

pieczęć zamawiającego

............................................................

nazwa i adres wykonawcy

.............................................................

.............................................................

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Nr sprawy 45/2010r.

- Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. 11-Pułku Ułanów Legionowych 8

w Ciechanowie w imieniu której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego                 Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na : wymianę pokrycia dachowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm i remont kominów  ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. 11-Pułku Ułanów Legionowych 8 w Ciechanowie.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z papy

termozgrzewalnej gr. 5,2 mm i remont kominów  ponad dachem w budynku mieszkalnym,

w zakresie szczegółowo określonym w  przedmiarze robót i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót.

Zakres robót obejmuje:

1.Drobne naprawy pokrycia dachu w miejscach odspojenia papy, ścięcie wybrzuszeń i zgrubień z

oczyszczeniem całej powierzchni dachu.

2. Rozebranie starych rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich.

3. Wykonanie i montaż nowych rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich z blachy stalowej

ocynkowanej.

4. Jednokrotne krycie dachu papą termozgrzewalną gr. 5,2mm.

5. Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm wokół kominów i murów części wyższej

budynku.

6. Przemurowanie z cegły ceramicznej pełnej jednego komina ponad dachem z wykonaniem nowej

nakrywy betonowej.

7. Naprawa tynków zewnętrznych na pozostałych kominach wzmocnionych siatką z włókna szklanego.

8. Uzupełnienie i naprawa pozostałych nakryw betonowych kominów z ich wygładzeniem.

9. Zabezpieczenie nakryw betonowych przed wilgocią masą asfaltowo-kauczukową.

10. Malowanie farbami emulsyjnymi zewnętrznymi w kolorystyce budynku kominów ponad dachem.

11. Zabezpieczenie wylotów kominów zabezpieczeniami siatkowymi.

12. Naprawa i wymiana wywiewek kanalizacji sanitarnej.

13. Usunięcie gruzu, starej papy i starych obróbek z dachu budynku.

14. Wywiezienie gruzu, starej papy, starych obróbek i uprzątnięcie terenu wokół budynku

po rozbiórce pokrycia dachowego i naprawie kominów.

15.Wystawienie przez uprawnioną osobę protokółu kominiarskiego z kontroli przewodów kominowych

komina przemurowywanego ponad dachem po wykonanych robotach.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na w/w obiekcie po ustaleniu terminu

z Zamawiającym.

3.    Wymagany okres wykonania zamówienia 30 dni od daty jego przekazania do wykonania robót.

4.    Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DTI ul. Wyzwolenia 10a

Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej Zamawiającego www.tbsciechanow.pl

5.   Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w.,  tel. (023)672-23-04

6.   Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania

przyczyny.

7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)	posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie

z wymaganiami ustawowymi,

b)	posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c)	dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania

danego zamówienia,

d)	znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Dokumenty wymagane do złożenia oferty:

a)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do

występowania w obrocie  prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert,

b)   wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1,

c)    wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2,

d)   oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych

i  regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,

e)  wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze,

f)  referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą

starannością.

8. Warunki umowy:

- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,

- umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego

zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego

wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane

10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem  na okres nie

krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.

11 Sposób przygotowania ofert:

ofertę należy sporządzić na załączonym druku  formularza ofertowego (zał. nr 1).

Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony  przedmiar robót (zał. nr 2), specyfikację

techniczną wykonania i odbioru robót i dokonaną wizję lokalna obiektu.

Ofertę należy przygotować w języku  polskim, w formie pisemnej,  na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem, umieścić w  zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe

nr sprawy 45/2010r. do postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachowego

na pokrycie z papy termozgrzewalnej gr. 5,2mm i remont, kominów ponad dachem w budynku

mieszkalnym ul. 11-Pułku Ułanów Legionowych 8 w Ciechanowie”.

12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 31.08.2010 roku, do godziny 10,00

w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. 11-Pułku Ułanów Legionowych 8 w Ciechanowie

w imieniu, której występuje

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

reprezentowane przez:

Prezesa Zarządu – Tadeusza Bochnię

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Wymianę pokrycia dachowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm i remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. 11-Pułku Ułanów Legionowych 8 w Ciechanowie             za kwotę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT........................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności (minimum 30 dni)  …………. dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 30 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż ……………. od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inne informacje oferenta:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________

(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić

Załącznik 2

Przedmiar robót

na wymianę pokrycia dachowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm i remont kominów ponad dachem

w budynku mieszkalnym przy ul. 11-Pułku Ułanów Legionowych 8 w Ciechanowie

| 1. Remont dachu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-01 0519-03-020 Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat do 1,0 m2 w miejscach odspojenia papy od podłoża dachu wybrzuszenia itp. z oczyszczeniem całej powierzchni dachu. |  |  |  |  | 80,00 szt |  |
| 1. |  | 10*8 |  |  |  |  | 80,00 |
| 2 | KNR 4-01 0535-04-040 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |  | 68,29 m |  |
| 1. |  | 33,45+6,0*2+22,84 |  |  |  |  | 68,29 |
| 3 | KNR 4-01 0535-06-040 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |  | 3,40 m |  |
| 1. |  | 1,70*2 |  |  |  |  | 3,40 |
| 4 | KNR 4-01 0535-08-050 Rozebranie obróbek blacharskich pasów nadrynnowych, podrynnowych, pasów okapowych i kołnierzy kominów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 |  |  |  |  | 61,80 m2 |  |
| 1. |  | Obróbki kominów |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((1,80*2+0,50*2)+(1,0*2+0,50*2)*3+(3,75*2+0,74*2)+(4,60*2+0,80)+(2,50*2+0,46*2)+(1,30*2+0,47*2)*4+(3,60*2+0,45*2)+(3,66*2+0,76*2))*0,25 |  |  |  |  | 17,40 |
| 3. |  | Pasy nadrynnowe, podrynnowe i okapowe |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (6,0*2+12,16*2+33,45+22,84*2-0,80+6,35*2)*0,25+(0,55*22,84) |  |  |  |  | 44,40 |
| 5. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 6. |  | Suma |  |  |  |  | 61,80 |
| 5 | KNR 2-02 0506-01-050 Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy i okapowy krotność= 1,00 |  |  |  |  | 31,84 m2 |  |
| 1. |  | Pasy nadrynnowe, podrynnowe i okapowe |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (6,0*2+12,16*2+33,45+22,84*2-0,80+6,35*2)*0,25 |  |  |  |  | 31,84 |
| 3. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 4. |  | Suma |  |  |  |  | 31,84 |
| 6 | KNR 2-02 0506-02-050 Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - pas podrynnowy |  |  |  |  | 12,80 m2 |  |
| 1. |  | Pasy podrynnowe, podokiennik blaszany |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,55*22,84+0,90*0,26 |  |  |  |  | 12,80 |
| 3. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 4. |  | Suma |  |  |  |  | 12,80 |
| 7 | KNR 2-02 0508-0401-040 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15 cm. |  |  |  |  | 68,29 m |  |
| 1. |  | 33,45+6,0*2+22,84 |  |  |  |  | 68,29 |
| 8 | KNR 2-02 0510-0301-040 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 12 cm. |  |  |  |  | 3,40 m |  |
| 1. |  | 1,70*2 |  |  |  |  | 3,40 |
| 9 | KNR 4-01W 0519-01-050 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną,jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm |  |  |  |  | 406,94 m2 |  |
| 1. |  | (12,16*6,0)+(1,20*5,82)+(1,26*0,75)+(26,70*5,80)-(0,75*3,72)-(4,60*0,80)-(2,50*0,46)+(6,30*6,06)+(6,35*22,84)-(3,60*0,45)-(3,66*0,76) |  |  |  |  | 406,94 |
| 10 | KNR 4-01W 0519-04-050 Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,20 mm - obróbki kominów i styki z murami części wyższej budynku. |  |  |  |  | 31,30 m2 |  |
| 1. |  | Obróbki kominów |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((1,80*2+0,50*2)+(1,0*2+0,50*2)*3+(3,75*2+0,74*2)+(4,60*2+0,80)+(2,50*2+0,46*2)+(1,30*2+0,47*2)*4+(3,60*2+0,45*2)+(3,66*2+0,76*2))*0,30 |  |  |  |  | 20,88 |
| 3. |  | Obróbki na styku z murami dachu części wyższej budynku |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (6,35*2+22,84-0,80)*0,30 |  |  |  |  | 10,42 |
| 5. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 6. |  | Suma |  |  |  |  | 31,30 |
| 11 | KNR 2-15 0209-03-020 Naprawa i wymiana rur wywiewnych kanalizacji sanitarnej. |  |  |  |  | 3,00 szt |  |
| 2. Remont kominów ponad dachem. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 4-01 0212-04-050 Rozbiórka betonowych czapek kominowych |  |  |  |  | 1,32 m2 |  |
| 1. |  | 2,54*0,52 |  |  |  |  | 1,32 |
| 13 | KNR 4-01 0310-02-060 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszonego |  |  |  |  | 0,69 m3 |  |
| 1. |  | (2,50*0,46)*0,60 |  |  |  |  | 0,69 |
| 14 | KNR 2-02 0219-05-050 Nakrywy żelbetonowe kominów,o średniej grubości płyty 7 cm z wyrobieniem spadków i kapinosów zbrojonych krzyżowo prętem fi 6mm co 8 cm z betonu B20. |  |  |  |  | 1,32 m2 |  |
| 1. |  | 2,54*0,52 |  |  |  |  | 1,32 |
| 15 | KNR 4-01 0735-0101-050 Wykonanie tynków zwykłych kategorii II cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na kominach ponad dachem płaskim |  |  |  |  | 3,55 m2 |  |
| 1. |  | (2,50*2+0,46*2)*0,60 |  |  |  |  | 3,55 |
| 16 | KNR 4-01 0735-0301-050 Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii II cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na kominach ponad dachem płaskim |  |  |  |  | 12,12 m2 |  |
| 1. |  | ((1,80*2+0,50*2)*0,60+(1,0*2+0,50*2)*3*1,72+(2,58*2+0,74*2)*1,70+(1,17*2)*0,50 +(3,60*2+0,80)*1,72+(1,0*2)*0,50 +(1,30*2+0,47*2)*0,56*4 +(3,60*2+0,45*2)*0,40+(3,66*2+0,76*2)*0,45)* 0,20 |  |  |  |  | 12,12 |
| 17 | KNR 00-23 2611-02-050 Przygotowanie starego podłoża ścian kominowych i na murach ogniowych poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT |  |  |  |  | 64,16 m2 |  |
| 1. |  | (1,80*2+0,50*2)*0,60+(1,0*2+0,50*2)*3*1,72+(2,58*2+0,74*2)*1,70+(1,17*2)*0,50 +(3,60*2+0,80)*1,72+(1,0*2)*0,50 +(1,30*2+0,47*2)*0,56*4 +(3,60*2+0,45*2)*0,40+(3,66*2+0,76*2)*0,45+(2,50*2+0,46*2)*0,60 |  |  |  |  | 64,16 |
| 18 | KNR 00-23 2612-06-050 Przyklejenie warstwy siatki z wygładzeniem tynku na kominach ponad dachem płaskim. |  |  |  |  | 64,16 m2 |  |
| 19 | KNR 00-23 2612-08-040 Ochrona narożników wypukłych kominów kątownikiem metalowym. |  |  |  |  | 48,04 m |  |
| 1. |  | 0,60*4+1,72*4*3+1,70*4+1,72*2+0,60*4+0,56*4*4+0,40*4+0,45*4 |  |  |  |  | 48,04 |
| 20 | KNR 4-01 0203-13-050 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego czapek kominowych |  |  |  |  | 3,98 m2 |  |
| 1. |  | ((1,90*0,60)+(1,14*0,60)*3+(0,87*1,20)+(2,68*0,88)+(3,78*0,85)+(0,89*1,06)+(1,40*0,62)*4+(3,70*0,60)+(3,84*0,90))*0,20 |  |  |  |  | 3,98 |
| 21 | KNR 4-01 0722-03-050 Naprawa czapek betonowych - oczyszczenie i zatarcie na gładko. |  |  |  |  | 19,90 m2 |  |
| 1. |  | (1,90*0,60)+(1,14*0,60)*3+(0,87*1,20)+(2,68*0,88)+(3,78*0,85)+(0,89*1,06)+(1,40*0,62)*4+(3,70*0,60)+(3,84*0,90) |  |  |  |  | 19,90 |
| 22 | KNR 2-02 0602-01-050 Posmarowanie nakryw betonowych kominów i wywiewek kanalizacji sanitarnej masą asfaltowo-kauczukową, pierwsza warstwa. |  |  |  |  | 23,20 m2 |  |
| 1. |  | (1,90*0,60)+(1,14*0,60)*3+(0,87*1,20)+(2,68*0,88)+(3,78*0,85)+(0,89*1,06)+(1,40*0,62)*4+(3,70*0,60)+(3,84*0,90)+(2,54*0,52)+(3,14*0,15*0,85*4)+(3,14*0,15*0,40*2) |  |  |  |  | 23,20 |
| 23 | KNR 2-02 0602-02-050 Posmarowanie nakryw betonowych kominów i wywiewek kanalizacji sanitarnej masą asfaltowo-kauczukową następna warstwa. |  |  |  |  | 23,20 m2 |  |
| 24 | KNR 2-02 1505-11-050 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną zewnętrzną kominów ponad dachem w kolorystyce elewacji. |  |  |  |  | 64,16 m2 |  |
| 25 | KNR 4-01 0530-05-050 Zabezpieczenie wylotów kominów przed ptactwem i nieczystościami stałymi - w materiale uwzględnić koszt zabezpieczeń siatkowych z drutu ocynkowanego w ramce stalowej. |  |  |  |  | 10,93 m2 |  |
| 1. |  | (0,34*2,10)+(1,40*0,22)*2+(0,63*1,15)+(0,25*0,50)+(1,57*0,20)*2+(0,80*0,20)*2+((0,25*0,20)*2+(0,88*0,30))*4+(1,90*0,67)+(1,95*0,30)+(1,65*0,20)+(0,95*0,20)*2+(0,77*0,20)+(0,30*0,90)*3+(1,05*0,30)*2+(0,90*0,50)*2+(1,0*0,20)*2+(0,80*0,20)*2+(0,80*0,30)+(0,80*0,20)*2 |  |  |  |  | 10,93 |
| 26 | KNR 4-01 0106-04-060 Usunięcie z budynku gruzu, starej papy i blachy bez względu na kategorię |  |  |  |  | 3,27 m3 |  |
| 1. |  | 1,32*0,07+0,69+12,12*0,03+80*0,015+61,80*0,015 |  |  |  |  | 3,27 |
| 27 | KNR 4-01 0108-17-060 Wywiezienie gruzu starej blachy i papy samochodami samowyładowczymi z rozbieranych kominów na odległość do 1 km. |  |  |  |  | 3,27 m3 |  |
| 1. |  | 3,27 |  |  |  |  | 3,27 |
| 28 | KNR 4-01 0108-20-060 Wywiezienie gruzu, starej blachy i papy samochodami samowyładowczymi z rozbieranych kominów na odl do 10 km. |  |  |  |  | 29,43 m3 |  |
| 1. |  | 3,27*9 |  |  |  |  | 29,43 |
| 29 | KNR 4-01 0310-05-040 Sprawdzanie przewodu kominowego przemurowanego po wykonanych robotach remontu komina ponad dachem. |  |  |  |  | 84,00 m |  |
| 1. |  | 8*10,50 |  |  |  |  | 84,00 |

Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

Roboty : Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm

i remont kominów ponad dachem

Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Budynku

06-400 Ciechanów ul. 11-pułku Ulanów Legionowych 8

Adres obiektu : 06-400 Ciechanów  ul. 11-Pułku Ułanów Legionowych 8

Autor opracowania : Wojciech Bąkowski

- 1 –

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą pokrycia dachowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm i remont  kominów ponad dachem w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. 11-Pułku Ułanów Legionowych 8 w Ciechanowie.

  - Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wymiany pokrycia dachowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm i remont kominów  ponad dachem w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. 11-Pułku Ułanów Legionowych 8 w Ciechanowie.

Zakres robót obejmuje:

1.Drobne naprawy pokrycia dachu w miejscach odspojenia papy, ścięcie wybrzuszeń i zgrubień z

oczyszczeniem całej powierzchni dachu.

2. Rozebranie starych rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich.

3. Wykonanie i montaż nowych rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich z blachy stalowej

ocynkowanej.

4. Jednokrotne krycie dachu papą termozgrzewalną gr. 5,2mm.

5. Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm wokół kominów i murów części wyższej

budynku.

6. Przemurowanie z cegły ceramicznej pełnej jednego komina ponad dachem z wykonaniem nowej

nakrywy betonowej.

7. Naprawa tynków zewnętrznych na pozostałych kominach wzmocnionych siatką z włókna szklanego.

8. Uzupełnienie i naprawa pozostałych nakryw betonowych kominów z ich wygładzeniem.

9. Zabezpieczenie nakryw betonowych przed wilgocią masą asfaltowo-kauczukową.

10. Malowanie farbami emulsyjnymi zewnętrznymi w kolorystyce budynku kominów ponad dachem.

11. Zabezpieczenie wylotów kominów zabezpieczeniami siatkowymi.

12. Naprawa i wymiana wywiewek kanalizacji sanitarnej.

13. Usunięcie gruzu, starej papy i starych obróbek z dachu budynku.

14. Wywiezienie gruzu, starej papy, starych obróbek i uprzątnięcie terenu wokół budynku

po rozbiórce pokrycia dachowego i naprawie kominów.

15.Wystawienie przez uprawnioną osobę protokółu kominiarskiego z kontroli przewodów kominowych

komina przemurowywanego ponad dachem po wykonanych robotach.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu wykonanie remontu dachu, kominów ponad dachem budynku.

Kod CPV – 45261900-3; 45262522-6; 45300000-0

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają :

1.4.1     Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego na

pokrycie z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm i remont kominów ponad

dachem  budynku .

    - Wykonawca - osoba wykonująca roboty budowlane.

    - Wykonanie   - wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót.

    - Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć przedmiary, protokóły odbioru końcowego,

    - rysunki i opisy służące realizacji robót.

    - Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z przedmiarem robót                    i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

    - Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzający jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia             19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych /Dz.U nr 10 z dn. 8 lutego 1995r., poz. 48 rozdz. 2/

- 2 -

    - Certyfikat i znak bezpieczeństwa – dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN, wprowadzonych do obowiązkowego stosowania                    i właściwych przepisów prawnych, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie /zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane z

późn. zm./, wymagania są szersze i certyfikat wykazuje,że zapewniono zgodność danego wyrobu

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych

przepisów i dokumentów technicznych.

W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

/Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. poz.  48 rozdz. 6/ podano zakres, zasady i tryb opracowania i

zatwierdzania kryteriów technicznych.

    - Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż należycie zidentyfikowano wyrób; jest zgodny z określoną normą lub innymi dokumentami, normatywami w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie /zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, art. 10 /certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną/ w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN/.

    - Inspektor nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót.

    - Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do kierowania robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy.

    - Rejestr przedmiarów – należy przez to rozumieć zaakceptowaną przez inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

    - Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.

    - Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji robót.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich

zgodność z Przedmiarem robót i Specyfikacją oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

    - Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, uzgodnionymi prawami i administracyjnymi. Zamawiający przekaże również jeden egzemplarz  Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót.

    - Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

    - Zgodność robót z dokumentacją i Specyfikacją Techniczną

Dokumentacja, kosztorysy i Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty,                               a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązkowe dla Wykonawcy tak, jakby w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z przedmiarem robót,                  Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.

Wielkości określone w dokumentacja projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność

z określonymi wymaganiami, a rozbieżnością tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą

zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na jakość

elementów budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.   Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót

aż do zakończenia odbioru ostatecznego robót, a w szczególności: utrzyma warunki

bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową

i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed

dostępem osób nieupoważnionych. Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie

- 3 -

przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w

miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść

będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne Wykonawca jest zobowiązany

wykonać, ustawić i utrzymać w należytym stanie w ramach umowy. Koszty zabezpieczenia terenu

budowy nie podlegają zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną.

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót

Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie

unikać skażenia, Hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na :

- lokalizację warsztatów, magazynów i składowisk,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca przestrzegając przepisy przeciwpożarowe będzie utrzymywać sprawny sprzęt

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach

biurowych i magazynowych.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat lub przez personel Wykonawcy.

1.5.7.   Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe

w trakcie realizacji umowy, a także przedstawi do akceptacji Zamawiającemu od dnia wprowadzenia

na budowę zawartej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za

szkody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

1.5.9.   Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

1.5.10. Stosowanie się do praw i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w

sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopię

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- MATERIAŁY

Materiały stosowane do robót przy remoncie dachu, kominów ponad dachem powinny mieć :

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.

- Certyfikaty lub Deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa.

- Na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta. Wykonawca obowiązany jest do posiadania na budowie pełnej dokumentacji dotyczącej składowania na budowie materiałów. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamówienia materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Rodzaje materiałów

Cegły i Betony

- Przewody spalinowe i wentylacyjne wykonywać z cegły budowlanej klasy nie mniejszej niż 150

- Nakrywy na kominach wykonać z betonu B-20 zbrojone krzyżowo prętami stalowymi.

- 4 -

Zaprawy i farby emulsyjne

Do murowania ścian i trzonów z kanałami z cegły należy dobierać markę zaprawy w zależności od wymaganej nośności tych trzonów. Zaleca się stosowanie zaprawy o markach 1,5 do 3,0. Do murowania przewodów wentylacyjnych należy stosować zaprawy cementowo-wapienne. Do budowy trzonu komina murowanego z cegły należy stosować zaprawę cementowo-wapienną wg PN-90/B-14501 lub cementową wg PN-90/B-14501 o marce nie niższej niż 3.

W przypadku gdy temperatura przy ścianie trzonu komina przekracza 30°C należy stosować zaprawę wapienno-cementową o zawartości cementu nie większej niż 150 kg na 1m3 zaprawy. Do zaprawy należy stosować cement portlandzki marki 35 wg PN-88/B-30000.

Do malowania tynków na kominach ponad dachem użyć farby emulsyjnej fasadowe koloru elewacji budynku, gęstość 1,47 – 1,49 g/cm3

Blacha

Do obróbek blacharskich, rur i rynien stosować blachę stalową ocynkowaną gr. 0,55-0,60mm.

Papa zgrzewalna

Papa do jednokrotnego pokrycia dachowego.

Parametry techniczne papy nawierzchniowej zgrzewalnej :

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa wzmocniona)     -   250 g/m2

- siła zrywająca na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek         -  800 N/600 N

- wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i poprzek       -    40 %

- giętkość w obniżonych temperaturach na wałku Ø30mm    -   -25°C

- grubość                                                                                  -   5,2±0,2 mm

Kleje, siatki zbrojące i płyny gruntujące, granulat do ocieplenia stropu

- zaprawa klejowa o gęstości 1,25-1,40 g/cm3, odporność na spływanie z powierzchni pionowych,

odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie zaprawy o gr. 8 mm, przyczepności zaprawy

do betonu w stanie powietrzno-suchym>0,3 MPa,

- siatka zbrojąca z tkaniny z włókna szklanego zaimpregnowana alkaliodporna dyspersją spełniającą

wymagania podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3514/99,

- preparaty gruntujące o gęstość 1,0 g/cm3 straty prażenia w temperaturze 450-900 °C: 90-100%

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja techniczna lub Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość stosowania różnych materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie

może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości informacjom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji

inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody.

  - Sprzęt do wykonywania remontu dachu i kominów ponad dachem

Wykonawca przystępujący do wykonywania remontu dachu, kominów ponad dachem

i ocieplenia stropu  ostatniej kondygnacji budynku powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- rusztowania

- wciągarka

- mieszarki do zapraw

- betoniarka

- przenośny zbiornik na wodę

- giętarki i elektronarzędzia do robót blacharskich

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na

jakość materiałów i wykonywanych robót.

- 5 -

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków

transportu będzie zapewniać sprawne prowadzenie robót. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie

materiałów powinien odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Wykonawca będzie usuwać na

bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach na teren budowy.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd

dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

4.3. Transport materiałów

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast workowane można

przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

Materiały do robót dekarskich, blacharskich i tynkarskich mogą być przewożone dowolnymi środkami

transportu.

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych

materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami Specyfikacji

Technicznej, harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu

spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformuowanych w dokumentach

umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej a także w normach i wytycznych. Polecenia

inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie

przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w

takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Przed przystąpieniem do prac związanych z remontem kominów ponad

dachem inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrolę przygotowania do prac

wykonawczych.

Kontrola będzie polegać na :

- sprawdzeniu wymagań uprawnień ekipy wykonawczej do pracy na wysokości

- sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i sprzętu do prac

- sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych

- sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP

5.2. Warunki dotyczące wykonywania obróbek blacharskich

Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia

i wielkości pochylenia połaci dachowej. Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu

dekarskiego natomiast przy okapach można łączyć gwoździami blacharskimi. Jednym ze sposobów połączenia

blachy wykonuje się na pojedynczy lub podwójny rąbek leżący i na żabki lub łapki. Styki z pokryciem połaci

można wykonać na rąbki leżące lub połączenia systemowe. Obróbki kominów mogą być z wydrą i bez wydry.

Okna połaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane są z gotową obróbką dekarską.

5.3. Wykonanie przewodów kominowych (w razie zaistnienia konieczności przemurowania kominów

ponad dachem)

Murowanie trzonów z przewodami powinno się odbywać w  temperaturze powyżej +5°C w czasie

bezdeszczowej pogody. W przypadku murowania w temperaturze poniżej +5°C należy stosować specjalne

dodatki posiadające   wymagane dopuszczenia do stosowania w  budownictwie. Przewody wentylacyjne

i dymowe powinny być pionowe. Przewody spalinowe wentylacyjne muszą mieć na całej swojej wysokości,

łącznie z przejściami przez stropy i wieńce, jednakowy przekrój określony w dokumentacji, jednak nie

powinny być mniejsze niż 14x14 cm. Przewody powinny być szczelne, cegły należy układać na zaprawach

plastycznych z całkowitym wypełnieniem spoin poziomych i pionowych zaprawą. Wewnętrzne powierzchnie

w trzonach murowanych powinny być gładkie, bez występów lub wklęśnięć. Wypchnięta do wnętrz

przewodów zaprawę należy usunąć, a spoinę wygładzić. Szybkość wznoszenia murów z przewodami powinna

być taka, aby zaprawa w dolnej części mogła uzyskać wytrzymałość zapobiegającą przed deformacją.

Przewody  i wentylacyjne wykonywać z cegły budowlanej pełnej .

Stosowanie cegły ułamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych przypadkach

zachowania prawidłowego wiązania cegieł w murze z przewodami. Grubość przegródek pomiędzy

przewodami w przewodach  nie może być mniejsza niż ½ cegły a grubość ścianek zewnętrznych

- 6 -

powinna wynosić co najmniej ½ cegły. Cegły przecinane powinny być układane gładkimi (nie przecinanymi)

powierzchniami do wnętrza przewodu. Cegły w przegródkach międzyprzewodowych powinny być

wymurowane choć jednym końcem w prostopadle do nich położone ścianki zewnętrzne. W powierzchni

wewnętrznej przewodów powinno być jak najmniej spoin poziomych. Wiązania cegły w układzie pospolitym

w murach z przewodami spalinowymi lub kolejno zmieniające się warstwy, tj. główkowa i wozówkową.

Do murowania kominów stosować zaprawę cementowo-wapienną. Nie dopuszcza się tynkowania

wewnętrznych powierzchni przewodów ponieważ tynk jest nieodporny na działanie gazów i na mechaniczne

uderzenia kuli kominiarskiej w czasie czyszczenia komina. W czasie murowania przewodów należy na każdej

kondygnacji pozostawić prowizoryczny otwór rewizyjny zakryty cegłą lub deską do czasu komisyjnego

sprawdzenia przewodów. Po sprawdzeniu otwory te należy zamurować. Wloty do przewodów

wentylacyjnych powinny być zaopatrzone w kratki wentylacyjne o powierzchni netto większej o 50% od

przekroju przewodu i powinny być obsadzone w murze na zaprawie cementowej. Otwory wentylacyjne

łączone z przewodami wywiewnymi powinny być tak usytuowane aby odległość górnej krawędzi otworu do

sufitu nie przekraczała  150 mm. Wyloty przewodów wentylacyjnych i dymowych powinny być

wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr. Wyloty

przewodów z komina powinny znajdować się ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od

poziomu najwyższej przeszkody (zasłony) znajdującej się w odległości do 10 m, przy czym dach o

nachyleniu połaci dachowej ponad 12° należy uważać za przeszkodę, w przypadku pokrycia

ognioochronnego – co najmniej o 30 cm wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej

w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 100 cm.

5.4 Wykonanie robót tynkowych i malarskich

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposobem wykonania tynków jedno i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Tynki zwykłe kat III. Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu                 i gładzi. Powierzchnie tynków  należy oczyścić i zmyć wodą, następnie należy je zgruntować środkami gruntującymi i wygładzić masami szpachlowymi np. Atlas Rekord. Tynki gładkie należy przetrzeć z  ewentualną naprawą pęknięć i rys.

5.5. Wykonanie pokrycia dachowego

1. Oczyszczenie i  wyrównanie istniejącego podłoża z uzupełnieniem papą asfaltową.

2. Wyznaczenie miejsc przycięcia papy.

3. Przygotowanie palnika gazowego.

4. Układanie papy metodą zgrzewania przy użyciu palnika zasilanego gazem propan-butan zgodnie z

instrukcją producenta pap zgrzewalnych.

5.6. Przyklejenie siatki z włókna szklanego z wygładzeniem tynków, zabezpieczenie wylotów przewodów

kominowych

Przyklejenie siatki z włókna szklanego do ścian kominowych należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze 5°C – 25°C. Do przyklejania siatki należy stosować masę klejową. Masę klejową należy nanosić na powierzchnię ścian kominowych ciągłą warstwą o grubości np. 3 mm rozpoczynając od góry ściany pasmami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykładać tkaninę stopniowo rozwijając rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejową. Następnie na powierzchni przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości 1,0 mm w celu całkowitego przykrycia tkaniny i wygładzenia powierzchni. Przy rozkładaniu tej warstwy należy całą

powierzchnię wyrównać. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej siatce powinna wynosić 3 – 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywać pofałdowań i winna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy

tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. Tkanina przyklejona

na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości np. 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na sąsiednie ściany kominowe. W celu zwiększenia odporności warstwy tynku na uszkodzenia na wszystkich narożnikach pionowych kominów należy

przed przyklejeniem tkaniny kleić perforowane kątowniki wzmacniające.

Wszystkie wyloty przewodów kominowych należy zabezpieczyć przed ptactwem zabezpieczeniami z siatki stalowej ocynkowanej o wielkości oczka 20x20mm i grubości drutu min 1 mm. Wymiary zabezpieczeń siatkowych  dopasować do wielkości otworu wylotowego komina. Zabezpieczenie siatkowe powinno być mocowane do komina w sposób umożliwiający jego demontaż i ponowny montaż za pomocą przekręcanych haczyków.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Program zapewnienia  jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przekazanie do akceptacji przez inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową

i Specyfikacją Techniczną.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym i sposób prowadzenia robót

- organizację ruchu na drogach przy budowie wraz z oznakowaniem robót

- 7 -

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

- procedurę prowadzonej kontroli i sterowania jakością wykonania robót.

Dla zapewnienia prawidłowej jakości robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kontroli

poszczególnych elementów jak i całości robót.

6.2. Odbiór robót pokrywczych

Wymagania ogólne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru

częściowego  należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony. Dokonanie

odbioru częściowego powinno być potwierdzone przez inspektora nadzoru. Badanie końcowe pokrycia należy

przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca

jest obowiązany przedstawić:

a/ zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych warstw lub fragmentów

pokrycia,

b/ zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów.

6.3. Odbiór wykonanych obróbek blacharskich

Kontrola wykonania obróbek blacharskich polegać będzie na sprawdzeniu zamocowania spadków

i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów.

6.4. Wymagania i badania dotyczące przewodów kominowych

Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegły od pionu na wysokości 1 kondygnacji nie

powinno być większe niż ± 5 mm, a na wysokości całego budynku  ± 10 mm. Odchylenie poprzecznego

przekroju kominowego, podanego w dokumentach nie powinno być większe jak +10 i -5 mm. Wszystkie

przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wlotach i wylotach powinny być oznaczone numerami

określającymi je jednoznacznie, zgodnie z numeracją przyjętą w dokumentacji. W czasie wykonywania

sprawdzenia szczelności przewodów i prawidłowości ciągu wszystkie otwory zewnętrzne (okna, drzwi)

powinny być zamknięte. Sprawdzenie prawidłowości ciągu należy przeprowadzić, gdy temperatura powietrza

w pomieszczeniach jest co najmniej o 10ºC wyższa na zewnątrz budynku. Dokumenty warunkujące

przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Odbiory

przewodów kominowych powinny być dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz – po zakończeniu stanu surowego

zamkniętego, drugi raz przed odbiorem końcowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzić mistrz

kominiarski w obecności kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sposób przeprowadzenia badań powinien być zgodny z wymogami podanymi w PN.

6.5. Odbiór końcowy przewodów kominowych

Końcowy odbiór przewodów powinien być dokonany po dołączeniu do nich urządzeń wentylacyjnych,

spalinowych i obejmować kontrolę materiałów, oraz sprawdzeniu protokółów odbioru po wykonaniu

stanu surowego budynku oraz odbioru przewodów wykończonego budynku.

Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania przewodów powinien obejmować sprawdzenie zgodności

dostarczonych materiałów z wymogami:

a/ dokumentacji technicznej

b/ normom lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie zaświadczeń o jakości wyrobu.

Komisyjny odbiór przewodów kominowych po wykonania stanu surowego budynku powinien obejmować

sprawdzenie :

a/ prawidłowość użytych materiałów

b/ zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną

c/ drożność i szczelność przewodów

d/ grubość przegród w przewodach

e/ wypełnienie spoin przewodów

f/ szczelności przewodów

Komisyjny odbiór końcowy przewodów po podłączeniu do nich urządzeń wentylacyjnych i spalinowych

powinien obejmować sprawdzenie:

a/ otworów wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych

b/ wylotów przewodów

c/ prawidłowości ciągu i szczelności

d/ prawidłowości podłączenia urządzeń wentylacyjnych

e/ innych elementów, których sprawdzenie zostanie uznane przez komisję za potrzebne.

6.6. Ocena odbieranych przewodów kominowych

Z każdego odbioru przewodów powinien być sporządzony protokół oddzielnie dla każdej grupy przewodów.

Protokół powinien być sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z którego jeden otrzymuje

inspektor, drugi kierownik budowy celem włączenia do akt budowy i przedstawienia go przy ostatecznym

odbiorze oraz trzeci – mistrz kominiarski. Protokoły powinny być sporządzone według wzoru ustanowionego

przez zakład kominiarski. W przypadku uznania przez wszystkich lub części przewodów za niezgodne

z niniejszymi warunkami obowiązującymi przepisami, przewody te powinny być poprawione i zgłoszone

ponownie do odbioru.

- 8 -

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną w jednostkach określonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonywany jest przez Wykonawcę po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarów będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót. Błędne dane zostaną uwzględnione przez inspektora nadzoru w zależności od postanowień umownych.

7.2. Jednostka i zasady obmiaru

Kominy murowane; jednostką obmiaru jest 1 m3 komina

Tynki ; jednostką obmiaru jest 1 m2

Pokrycie dachowe i obróbki blacharskie; jednostką obmiaru jest 1 m2

Rynny i rury spustowe; jednostką obmiaru jest 1mb

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi końcowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na ocenie jakości wykonanych robót oraz ich ilości, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokona inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru

zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Prawidłowość wykonania potwierdzona przez inspektora nadzoru nastąpi po stwierdzeniu zgodności wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

8.3. Odbiory częściowe

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów robót. Odbiór częściowy robót dokonany zostanie dla zakresu robót określonych w dokumentach umowy według zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbiorowi częściowemu podlegać będzie ; ocena stanu dachu po częściowym zerwaniu papy przed układaniem papy zgrzewalnej. Ocena stanu tynków kominów przed wklejeniem siatki. Sprawdzenie wykonanego ocieplenia ze sprawdzeniem jego grubości stropu ostatniej kondygnacji przed zakryciem. Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny – końcowy

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca zgłaszając pisemnie wykonane roboty Zamawiającemu. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia

dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2

Odbioru ostatecznego dokona Zamawiający w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja może obniżyć wartość wykonanych robót.

W przypadku znacznych rozbieżności komisja może zalecić naprawienie uchybień i odstąpić od odbioru robót. W takim przypadku Wykonawca po usunięciu usterek i uchybień ponownie zgłasza roboty do odbioru.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonywania robót

- aprobaty techniczne

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa

- 9 -

zgodnie ze Specyfikacją Techniczną

- protokoły prób i sprawdzeń, w tym protokół kominiarski.

W przypadku, gdy według komisji odbiorowej roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowi. Komisję odbiorowi powołuje Zamawiający, który wyznacza również termin rozpoczęcia prac odbiorowych.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Po komisyjnym odbiorze robót po upływie okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych w umowie.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest ryczałtowa wartość umowna skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu ofertowego, i załączonego w przetargu przedmiarze robót. Koszty robót, ogrodzenia, zabezpieczeń utrzymania           i likwidacji objazdów, przejazdów oraz organizacji ruchu i koszty wyłączenia z ruchu chodników zabezpieczenie energii elektrycznej i wody ponosi Wykonawca, który wkalkuluje je w cenę wykonania prac remontowych.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1 Normy

PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badanie techniczne przy odbiorze”.

PN-93/B-03201 „Kominy obliczenia i projektowanie”

PN-88/B-03004 „Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

PN-96/B-027873 „Ochrona p.pożarowa budynków. Metody badań stanów rozprzestrzeniania się ognia

po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”

PN-97/B-02851-1 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów

budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja”.

PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności

publicznej. Wymagania”.

PN-99/B-03002 „Konstrukcje murowane nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-20130:1999 Płyty styropianowe.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

ZUAT-15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako

materiału termomodernizacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej ITB. Warszawa 2003 rok.

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie” – jednolity tekst zawarty w Dz.U. Nr 75/2002,

poz. 690 z dn. 12.04.2002r. z późniejszymi zmianami z dnia 7 kwietnia z 2004r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120 poz. 1126/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, tablicy

informacyjnej i BHP /Dz.U.Nr 198 poz. 2042/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U.Nr 47 z 2003r. Poz.40/

- Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB,

Warszawa 1988

- Zasady projektowania przewodów wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych

z elementów prefabrykowanych.

Instrukcja ITB 334/96 „Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką”.

- Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania.

- Instrukcja producentów.

Opracował : Wojciech Bąkowski

- 10 -